Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont AKP i układu zabezpieczeń kotłowni w Hostelu w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Zakres robót w kotłowni obejmuje:

- Zabudowa WEB Serwera OZW672 w układzie AKP kotłów gazowych  Brotje SGB 125 dla czterech odbiorników magistrali komunikacyjnej Brotje umożliwiający zdalną obsługę i monitorowanie instalacji poprzez sieć dedykowany do regulatorów / układów sterowania z komunikacją LPB  wybranych urządzeń Brotje umożliwiający:

- Obsługę za pomocą przeglądarki sieciowej, z wykorzystaniem komputera PC/laptopa lub telefonu komórkowego.

- Obsługa za pomocą oprogramowania dla komputerów PC - ACS790.

- Sposób połączenia: USB lub Ethernet.

- 2 wejścia dwustanowe przeznaczone dla komunikatów błędów.

- Wyświetlanie komunikatów błędów w przeglądarce sieciowej.

- Wysyłanie komunikatów błędów do maksymalnie czterech odbiorców wiadomości e-mail.

- Okresowe wysyłanie sprawozdań z pracy systemu do odbiorców wiadomości e-mail.

- Wizualizacja instalacji w przeglądarce sieciowej, wykorzystując przygotowane strony www instalacji.

- Wiadomości e-mail przesyłane z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów https i TLS.

- Wymiana 3 sztuk zaworów bezpieczeństwa kotłów gazowych SGB 125 E typu: SYR 1915/3 bar, 
910 kW / 35 mm, αc= 0,51,  , α = 0,70

Wykonawca ponosi wszelkie koszty montażu ,konfiguracji i uruchomienia oraz wszystkich materiałów niezbędnych do zamontowania i połączenia

Wymagania

- Zakończenie robót skutkować musi przekazaniem Zamawiającemu kotłowni w pełnej sprawności technicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi kodami i hasłami do pełnej obsługi i serwisu WEB Serwera OZW672.

- Roboty powinny być wykonywane przez pracowników lub współpracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, odpowiednio wykwalifikowanych, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie narzędzia, materiały i urządzenia i części zamienne, niezbędne 
do przeprowadzenia prac serwisowych i naprawczych.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniem umowy.

- Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

- Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, najlepszej jakości o parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejących warunków. Stosowane materiały 
i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania, deklaracje zgodności 
z odpowiednimi normami technicznymi.

- Wykonawca wykonuje usługi przy użyciu własnych narzędzi i własnego transportu, co należy uwzględnić 
w cenie umowy.

- Wykonywane usługi będą realizowane w obiektach i pomieszczeniach będących w użytkowaniu. Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania usług w sposób uniemożliwiający zabrudzenie sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń.

- Prace w miejscach objętych zakresem usług należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy, 
po wcześniejszych uzgodnieniach z przedstawicielem Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę nie mogą zakłócać pracy pracowników i funkcjonowania Zamawiającego. Po zakończeniu czynności 
w danym pomieszczeniu, musi ono zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Każdorazowo, pomieszczenia, w których zakończono prace muszą zostać posprzątane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń  związanych                                 z prowadzonymi usługami, w szczególności winien zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych oraz zabezpieczenie miejsca prac prowadzonych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami Prawa budowlanego, BHP, PPOŻ., instrukcjami montażu urządzeń i instalacji.

- Wykonawca dokona wszelkich napraw i uzupełnień elementów budynku naruszonych lub zniszczonych                      w wyniku świadczonych usług, takich jak uzupełnianie tynków z gładzeniem i odmalowaniem, obróbki tynkarskie przewiertów czy przekuć, z zachowaniem wymagań przepisów przeciwpożarowych.

- Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania usług muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta. Wszystkie urządzenia, które tego wymagają, użytkowane przez Wykonawcę powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji, a w przypadku urządzeń pomiarowych – również ważne świadectwa kalibracji.

- Wykonawca  musi  podejmować  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów                                i normatywów z zakresu ochrony środowiska podczas świadczonych usług. Podczas wykonywania usług Wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

- Wykonawca w trakcie wykonywania usług odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych. Za każdym razem musi zabezpieczyć odpowiednio miejsce prowadzenia prac zgodnie                           z przepisami. Przy pracach pożarowo niebezpiecznych należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

- Każda praca wymagająca przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła może być wykonana  wyłącznie  po  uprzednim  uzgodnieniu  momentu  wyłączenia  i  czasu  trwania  przerwy z odpowiednimi służbami technicznymi Zamawiającego. Termin i czas przerwy ma być uzgodniony co najmniej na dwa dni przed wyłączeniem.